ГродМТ 759/26-ЭА                                                                                              Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения:

Лот 1 Центрифуги лабораторные медицинские настольные

- Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Центрифуга лабораторная медицинская настольная | настольная центрифуга периодического действия с частотой вращения до 4000 оборотов в минуту для медицинских и биохимических лабораторий любого уровня. | 10 шт. |

- Технические требования:

| № п/п | Требование | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Максимальная скорость вращения | До 4000 об/мин |
| 2.2. | Ротор сменный | 24х15мл |
| 2.3. | Максимальное ускорение | наличие |
| 2.4. | Интервал времени таймера | От 1 до 99 мин |
| 2.5. | Выбор времени вращения с шагом 1 минута | наличие |
| 2.6. | Выбор скорости вращения с интервалом 100 об/мин | наличие |
| 2.7. | Дисплей контроля параметров | наличие |
| 2.8. | Автоматическое отключение | наличие |
| 2.9. | Сетевой выключатель | наличие |
| 2.10. | Звуковое оповещение | наличие |
| 2.11. | Плавный старт и плавное торможение | наличие |
| 2.12. | Напряжение питания | -230В,50/60Гц |
| 2.13. | Потребляемая мощность | 200 вт |
| 2.14. | Вес | До 16 кг |
| 2.15. | Микропроцессорное управление | наличие |
| 2.16. | Автоматическое отключение при дисбалансе | наличие |
| 2.17. | Применение конических и цилиндрических пробирок до 15 мл с диаметром до 17 мм | наличие |
| 2.18. | Сохранение последних установленных параметров после выключения питания | наличие |
| 2.19. | Блокировка открывания крышки при работающем двигателе до полной остановки ротора | наличие |
| 2.20. | Блокировка работы двигателя при открытой крышке | наличие |
| 2.21. | Покрытие устойчиво к средствам дезинфекции | наличие |
| 2.22. | Габариты | не более 460х405х270 мм. |