| ГродМТ 598/26-ЗОИ(П) | Приложение 1 |
| --- | --- |

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 4, 6 Расходные материалы и диагностические тест-системы для выявления РНК/ДНК возбудителей вирусных/бактериальных инфекций, определения мутаций в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции

- Состав (комплектация) и технические требования

| Лот 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЦР-тест-система | Реагенты должны обеспечивать: - тест-системы должны иметь набор реактивов для проведения исследований; - тест-системы должны иметь использоваться совместно с внутренним контрольным образцом (ВКО), добавляемым перед экстракцией (экзогенный ВКО) либо содержащийся эндогенно в образце (ВКО ДНК), позволяющим контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчтвая оценкой продуктов амплификации; - тест-системы должны иметь все готовые к употреблению реагенты и контроли, не требующие их приготовления в лаборатории; - тест-системы должны иметь положительный и отрицательный контроль амплификации ДНК; - возможность проведения выделения без применения магнитного штатива; - возможность использования тест-систем в формате «мультиплекс» по протоколам международных схем (детекция уретритов, баквагиноза, вирусов группы герпеса, пр.); - тест-системы должны быть расфасованы в подходящие для центрифугирования пробирки; - протокол проведения ПЦР исследований должен соответствовать имеющемуся в лаборатории оборудованию; - тест-системы и расходные материалы должны быть совместимы с имеющимся в лаборатории оборудованием (амплификаторы, термостаты, микроцентрифуги и др.), пробирки для амплификации должны быть ранее тестированы на возможность работы с анализатором реал-тайм амплификации - в тест-системах детекция ампликонов должна осуществляться по каналам: Green, Yellow, Orange, Red и Crimson. (для тест-систем с учетом результатов в режиме реального времени) - для работы на амплификаторе с оптической системой, предназначенной для проведения ПЦР и детекции в режиме «реального времени» Rotor-Gene 6000 (Corbett Research, Австралия), СFX 96 - программа адаптации на анализатор - исследования |  |
| 1.1. | ПЦР-тест-система для выявления наследственных мутаций гена JAK2 методом ПЦР с учетом результатов в режиме» |  | 200 |
| 1.2. | Набор реагентов для экстракции геномной ДНК из цельной крови, не менее 100 экстракций, ДНК-экстракт или аналог |  | 200 |
| Лот 6 |  |  |  |
| 1. | ПЦР-тест-система | Реагенты должны обеспечивать: - тест-системы должны иметь набор реактивов для проведения исследований; - тест-системы должны иметь использоваться совместно с внутренним контрольным образцом (ВКО), добавляемым перед экстракцией (экзогенный ВКО) либо содержащийся эндогенно в образце (ВКО ДНК), позволяющим контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчтвая оценкой продуктов амплификации; - тест-системы должны иметь все готовые к употреблению реагенты и контроли, не требующие их приготовления в лаборатории; - тест-системы должны иметь положительный и отрицательный контроль амплификации ДНК; - возможность проведения выделения без применения магнитного штатива; - возможность использования тест-систем в формате «мультиплекс» по протоколам международных схем (детекция уретритов, баквагиноза, вирусов группы герпеса, пр.); - тест-системы должны быть расфасованы в подходящие для центрифугирования пробирки; - протокол проведения ПЦР исследований должен соответствовать имеющемуся в лаборатории оборудованию; - для количественных ПЦР тест-систем – наличие низкого и высокого положительных контролей для проведения контроля качества исследований; - тест-системы и расходные материалы должны быть совместимы с имеющимся в лаборатории оборудованием (амплификаторы, термостаты, микроцентрифуги и др.), пробирки для амплификации должны быть ранее тестированы на возможность работы с анализатором реал-тайм амплификации - в тест-системах детекция ампликонов должна осуществляться по каналам: Green, Yellow, Orange, Red и Crimson. (для тест-систем с учетом результатов в режиме реального времени) - для работы на амплификаторе с оптической системой, предназначенной для проведения ПЦР и детекции в режиме «реального времени» CFX 96 - программа адаптации на анализатор - исследования |  |
|  | ПЦР-тест-система для исследования биоценоза урогенитального тракта у женщин Фемофлор-16 методом ПЦР с учетом результатов в «режиме реального времени» 12 иссл. в наборе или аналог |  | 100 |
|  | Набор реагентов для экстракции ДНК из соскобного материала урогенитального тракта, на основе метода сорбции на силике, 100 экстракций (совместимо с п.п. 1.1) ПРОБА-НК-ПЛЮС или аналог |  | 100 |
|  | Реагент для транспортировки и хранения клинического материала (транспортная среда), фасовка не менее 50 мл |  | 100 |