ГродМТ 669/26-ЗОИ(П)                                                                                       Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Отсасыватель медицинский В-100 или аналог

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсасыватель медицинский В-100 или аналог с дистанционным включением-выключением педалью(пультом), передвижной | 1 шт. |

- Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Отсасыватель медицинский В-100 или аналог с дистанционным включением-выключением педалью(пультом), передвижной | 1 шт. |
| 1.2. | Емкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения | 2 шт. |
| 1.3. | Трубка отсоса | 1 шт. |
| 1.4 | Транспортная тележка | 1 шт. |
| 1.5 | Педаль для дистанционного включения -выключения | 1 шт. |

2. Технические характеристики, описание.

2.1. Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма.

2.2. Максимальный вакуум: более 95 кПа;
2.3. Производительность по воде не менее 10 л/мин; 
2.4. Производительность по воздуху не менее 45 л/мин;
2.5. Трубка отсоса – диаметр не менее 8 мм, длина не менее 2 м; 
2.6. Плавная регулировка вакуума; 
2.7. Емкости для секрета с предохранением от переполнения от 2 до 3л.;

2.8. Тележка (штатив) в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами;
2.9. Два колеса оснащены тормозным устройством.