ГродМТ 689/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Наркозно – дыхательный аппарат для МРТ - кабинета

| 1. Состав (Комплектация) 1 комплекта оборудования: |  | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Вентилятор для анестезии | 1 шт. |
| 1.2. | Интегрированный монитор газового состава и респираторных параметров | 1 шт. |
| 1.3 | Абсорбер СО2 | 1 шт |
| 1.4 | Активная система отвода отработанных газов AGSS | наличие |
| 1.5 | Встроенный источник автономного электропитания вентилятора | 1 шт. |
| 1.6 | Шланги высокого давления: Air- 1 шт. O2- 1 шт. | 1 шт. 1 шт. |
| 1.7 | Испаритель анестетика: севофлюран, под систему Quick-Fill | 1 шт. |
| 1.8 | Испаритель анестетика: изофлюран | 1 шт |
| 1.9 | Многоразовый контур пациента | 2 шт. |
| 1.10 | Вакуумный аспиратор с регулятором вакуума и емкостью для сбора секрета | 1 шт. |
| 1.11 | Маски анестезиологические размерами: №3 №4 №5 | 2 шт. 2 шт. 2 шт. |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Аппарат должен быть сертифицирован для работы при напряженности магнитного поля до 40 мТл (400 Гс) в помещениях с МРТ-системами с мощностью магнитного поля 1,5–3 Тл |  |
| 2.2. | Шланги высокого давления (1.6) должны быть длиной не менее 5 м и с соответствующими штуцерами и переходниками для подключения к системе подачи медицинских газов. |  |
| 2.3. | Наркозно-дыхательный аппарат должен иметь возможность применения у взрослых и всех возрастных категорий детей. |  |
| 2.4. | Аппарат должен быть оснащен светодиодными повторителями сигналов тревоги, которые предупреждают медперсонал в центральной станции об изменяющемся состоянии пациента |  |
| 2.5. | Наличие центрального тормоза для обеспечения быстрой и простой блокировки тележки аппарата для повышения безопасности в магнитных полях. |  |
| 2.6 | Многоразовый контур пациента (1.9) должен быть длиной не менее 3м |  |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантии качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее 24 месяцев.