ГродМТ 658/26-ПЭА                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Микроскоп флюоресцентный (операционный)

- Состав (комплектация) одного комплекта:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Микроскоп флюоресцентный (операционный) | шт. | 1 |
| 1.2 | Оптическая система для ассистента | шт. | 2 |
| 1.3 | Встроенная моторизованная оптическая система объектива | шт. | 1 |
| 1.4 | Напольный штатив | шт. | 1 |
| 1.5 | Монитор для вывода изображения с микроскопа | шт. | 1 |
| 1.6 | Сменный блок с 2 (двумя) ксеноновыми лампами | шт. | 1 |
| 1.7 | Камера высокого разрешения | шт. | 1 |
| 1.8 | Флюоресцентный модуль | шт. | 1 |
| 1.9 | Флюоресцентный модуль | шт. | 1 |
| 1.10 | Педаль беспроводная для управления микроскопом | шт. | 1 |
| 1.11 | Встроенная система XY перемещения | шт. | 1 |
| 1.12 | HD-видеовход для подключения внешних HD-сигналов для просмотра на экране микроскопа | шт. | 1 |

- Технические требования:

| 2.2 | Бинокулярные тубусы ассистента, угол наклона должен регулироваться в диапазоне от 30о до 150о |
| --- | --- |
| 2.3.1 | Моторизованная система переключения увеличения типа «zoom» с соотношением 1:6 |
| 2.3.2 | Моторизованная встроенная оптическая система объектива должна автоматически фокусироваться при нажатии на кнопку на рукоятке или клавишу беспроводной педали |
| 2.3.3 | Оптическая система должна быть оснащена бинокулярным тубусом с возможностью изменения угла наклона |
| 2.3.4 | Увеличение в окулярах в диапазоне до 12.5-12,8 |
| 2.3.5 | Наличие функции автоматической регулировки интенсивности света, обеспечивающей безопасность пациента и исключающей нагревание тканей операционного поля |
| 2.3.6 | Осветитель – ксеноновый с мощностью не менее 180 Вт дневного света |
| 2.3.7 | Диаметр обзора от 16-17 мм до 170-180 мм с окуляром 10х |
| 2.3.8 | Обеспечивает работу на фокусном расстоянии от 200-210 мм до 460-500 мм без смены объективов |
| 2.4.1 | Напольный штатив должен быть эргономичным и простым в управлении, с колесами для легкого перемещения и с фиксаторами |
| 2.4.2 | Все кабеля и световоды должны быть спрятаны в штатив для обеспечения легкой очистки и дезинфекции микроскопа и штатива |
| 2.4.3 | Система автоматической балансировки штатива микроскопа должна позволять легко сбалансировать микроскоп для работы в любом положении; |
| 2.4.4 | Пульт управления на штативе микроскопа должен позволять производить программируемую настройку параметров микроскопа |
| 2.4.5 | Вся электрическая система должна быть адаптирована к рабочим параметрам электросети в РБ (220/240В, 50 -60Гц) |
| 2.5 | Диагональ монитора не менее 21 дюйма |
| 2.7.1 | Камера должна подключаться к микроскопу через дополнительный адаптер |
| 2.7.2 | Возможность записи снимков и видеоряда на USB |
| 2.7.3 | Возможность управления системой записи с рукояток микроскопа |
| 2.7.4 | Разрешение видеокамеры не менее 3840 × 2160 пикселей |
| 2.8 | Интегрированный в микроскоп с возможностью наблюдения в диапазоне длин волн от 820 до 900 нм |
| 2.9 | Интегрированный в микроскоп с возможностью наблюдения в диапазоне длин волн от 540 до 690 нм |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему представления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала и гарантийное сервисное обслуживание не менее 24 месяцев с момента инсталляции.