Приложение 1 к заявке на покупку №А890-10/262

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку тракторов (2 единицы) 
в интересах УП «Зеленстрой Центрального района г. Минска»

Спецификация трактора: для очистки улиц и тротуаров от снега, грязи и мусора с помощью коммунального отвала и дорожной щетки, а также для буксировки прицепов и полуприцепов, как по асфальтированным дорогам, так и в условиях тяжелого бездорожья.

Двигатель

- Тип: четырехтактный дизельный, четырехцилиндровый, без турбонаддува

- Мощность, не менее : 81 л. с. (60 кВт)

- Рабочий объем, не менее: 4,75 л

Трансмиссия и ходовая часть

- Колесная формула: 4х4 (полный привод)

- Тип КПП: механическая, синхронизированная, с реверс-редуктором

- Количество передач: не менее 14 вперед / 12 назад

- Муфта сцепления: однодисковая фрикционная (металлокерамика)

- Передний ведущий мост (ПВМ): усиленный, балочного типа

- Тормоза: «мокрые»

Вал отбора мощности (ВОМ)

- Тип: независимый, дисковый

- Режимы работы: 540 и 1000 об/мин

Гидросистема и навеска

- Грузоподъемность на оси шарниров, не менее:  3200 кг

- Управление навеской: электрогидравлическое

Габариты и заправочные емкости

- Длина / Ширина / Высота, не более: 4120 мм / 1970 мм / 2850 мм

- Агротехнический просвет, не менее: 460 мм

- Емкость топливного бака, не менее: 130 л (пластиковые баки)

Комфорт и комплектация

- Кабина: герметизированная, с улучшенной шумо- и виброизоляцией,  зеркала с электроприводом и подогревом.

- Кондиционер, магнитола, передние балластные грузы

Гарантийный срок: не менее 36 календарных месяцев от даты ввода Товара в эксплуатацию (дата первой регистрации), либо не менее 3000 часов наработки.

Наличие сервисного центра в Минске либо Минской области по ремонту и техническому обслуживанию трактора, являющегося предметом закупки.

Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).