ГродМТ 672/26-ЗОИ                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Электрокоагулятор портативный стоматологический

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрокоагулятор портативный стоматологический | шт | 2 |

1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Блок коагулятора | 1 |
| 1.2. | Автоклавируемый наконечник с кабелем | 1 |
| 1.3. | Бокс с электродами и заземляющим контактом | 1 |
| 1.4. | Кабель питания | 1 |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Питающее напряжение | 220 - 230 В |
| 2.2. | Потребляемая мощность | 50 - 60 Вт |
| 2.3. | Максимальная выходная мощность | От 5,7 до 50 Вт |
| 2.4. | Частота высокочастотных колебаний | 1,4 - 1,76 МГц |
| 2.5. | Степень защиты от поражения электрическим током | Классу II и типа CF |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами.