ГродМТ 717/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Размораживатель плазмы и крови

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Размораживатель плазмы и крови | шт. | 1 |

2. Технические требования:

2.1. устройство для разморозки и подогрева плазмы, криопреципитата, криоконсервированных препаратов, в том числе стволовых клеток, с возможностью подогрева крови, ее компонентов и заменителей, а также инфузионных растворов.

2.2 обьем размораживания до 1000мл

2.3. сухая разморозка без контакта с водой

2.4. защита от перегрева (температурные датчики от 5 до 6)

2.5. наличие датчика протечки

2.6. габаритные размеры (Ш х Г х В) от 210 до 230х от 480 до510 х от 120мм до 140мм

2.7. вес прибора от 3.5до 4.5 кг

2.8. датчик открытой крышки

2.9. световая и звуковая сигнализация

2.10. самодиагностика аппарата

2.11.  индикация подогретой плазмы >33°С (для трансфузии)