УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«_05_»_ноября_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Расходные материалы к медицинскому оборудованию

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Инструменты к генератору ультразвуковому |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 80 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 180 000 руб. |
| Сведение о заказчике, УНН | УЗ "МОКБ" 700190752 |

Приложение к лоту №1:

- Состав (комплектация) предмета закупки:

| № | Наименование | Параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гибридный электро-ультразвуковой секатор, лапароскопический средний | 1.1. Длина 33-36 см 1.2. Диаметр 5.0-5.5 мм 1.3. Не менее 2-х кнопок управления: 1.3.1- для одновременной коагуляции и рассечения ткани; 1.3.2- для коагуляции ткани. 1.4. Верхняя бранша – подвижная, биполярная. 1.5. Нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие 1.6. Возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов – не менее 7 мм. 1.7. *Полная совместимость с генератором ультразвуковым USG-400. - Стерильное, одноразового применения. | 40 |
| 2. | Гибридный электро-ультразвуковой секатор, для открытых операций | 2.1. Длина 19-22 см 2.2. Диаметр 9,0-10,0 мм 2.3. Не менее 2-х кнопок управления: 2.3.1 для одновременной коагуляции и рассечения ткани; 2.3.2 для коагуляции ткани 2.4. Верхняя бранша – подвижная, биполярная 2.5. Нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие 2.6. Возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов – не менее 7 мм 2.7. *Полная совместимость с генератором ультразвуковым USG-400. 2.8. Стерильное, одноразового применения. | 40 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Трансдьюсер к оборудованию для биполярной коагуляции и ультразвуковой диссекции тканей |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Для передачи биполярной и ультразвуковой энергии. 1.2. Наличие разъема для соединения с инструментом Thundearbeat; 1.3. Автоклавируемый. 1.4 Полная совместимость с аппаратами USG-400, USG-410. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 17050 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                          Ю.В.Сергиенко