УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

государственного учреждения «Республиканский клинический

медицинский центр»

Управления делами Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«12» октября 2026 г.

Техническое задание

- Предмет закупки: Ремонт поломоечных машин.

- Код ОКРБ 007-2012 (подвид) и его наименование: 33.14.19.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки.

- Необходимое количество (согласно ОКРБ 008): 1 усл.ед.

- Предназначение предмета закупки или область применения:

- ремонт c заменой запасных частей поломоечных машин.

5.	Описание предмета закупки:

  - Проведение ремонта оборудования:

| № п/п | Оборудование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поломоечная машина, BD 43/25С, инв.№ 01389007 отделение кардиологии | шт. | 1 |
| 2 | Поломоечная машина, BD 43/25С, инв.№ 01389006 отделение хирургии | шт. | 1 |
| 3 | Поломоечная машина, BD 50/50С, инв.№ 01389008 отделение неврологии ( место нахождения – приёмное отделение) | шт. | 1 |
| 4 | Поломоечная машина, BD 50/50С, инв.№ 01389009 отделение терапии | шт. | 1 |
| 5 | Поломоечная машина, BD 50/50С, инв.№ 01389010 отделение урологии | шт. | 1 |
|  | Итого |  | 5 |

  - Перечень запасных частей (деталей) для ремонта поломоечных машин:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторная батарея Chilwee 6-EVF-80 или аналог (тяговый, гелевый, напряжение - 12В, емкость (С5) - 90 А/ч, емкость (С20) - 100 А/ч, размер – 259±3х168±3х211±3 мм, вес – не менее 27 кг. | шт | 4 |
| 2 | Аккумуляторная батарея Chilwee 6-EVF-100А или аналог (тяговый, гелевый, напряжение - 12В, емкость (С5) - 113 А/ч, емкость (С20) - 125 А/ч, размер – 332±3х176±3х218±3 мм, вес – не менее 36 кг. | шт | 6 |
| 3 | Уплотнительные полосы маслостойкие (стяжки), 2шт. 870мм | шт | 5 |
| 4 | Защитный фартук | шт | 1 |
| 5 | Щетка дисковая | шт | 1 |
| 6 | Щетка дисковая | шт | 1 |
|  | Итого |  | 18 |

  - Перечень работ:

| № п/п | Оборудование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выезд инженера | усл. | 1 |
| 2 | Замена комплекта АКБ (2шт в комплекте) | компл. | 5 |
| 3 | Замена стяжек | шт | 5 |
| 4 | Замена щетки роликовой/дисковой | шт | 2 |
| 5 | Замена защитного фартука | шт | 1 |
|  | Итого |  | 14 |

- Требования к гарантийному сроку услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров, обучению лиц, осуществляющих обслуживание и (или) эксплуатацию товаров: Гарантия на произведенные работы не менее 3-х (трех) месяцев с момента подписания акта выполненных работ, гарантия на запасные части, составляет не менее 12 месяцев с даты проведения работ.

- Срок поставки товаров (выполнение работ, оказания услуг): ноябрь 2026 года.

Инженер по эксплуатации

и ремонту оборудования	Гордеев В.Ф.