Приложение № 1

к Договору

№ ___ от «___» ______ 2026 г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

(Перечень выявленных неисправностей и подлежащих выполнению работ)

Объектом проведения ремонта и технического обслуживания является транспортер ленточный (инвентарный № 110291). Объем планируемых работ и выявляемые неисправности включают в себя:

- износ втулки и шпоночного паза редуктора привода ленты;

- нарушена целостность защитного ограждения привода ленты;

- большое биение приводного ролика ленты;

- нарушена геометрия и целостность механизма регулировки положения приводного ролика ленты;

- нарушена геометрия рамы выдвижной секции транспортера;

- высокая степень износа транспортерной ленты;

- повреждение корпуса редуктора приводного механизма перемещения выдвижной секции транспортера;

- износ и нарушение геометрии звездочек механизма перемещения выдвижной секции транспортера (4 шт);

- значительный износ цепей механизма перемещения выдвижной секции транспортера;

- отсутствует механизм натяжки приводной цепи привода механизма перемещения выдвижной секции транспортера;

- отсутствуют ролики, поддерживающие ленту на выдвижной секции транспортера;

- некорректная работа пульта управления транспортером;

- отсутствует притворная планка люкового окна;

- необходима замена подшипников в ведущем, ведомом и обводных роликах;

- установка частотного преобразователя на привод ленты транспортера.

- пусконаладочные работы.

От Исполнителя:					       От Заказчика:

_________________________			       Директор Брестского филиала

____________________ ______________		       ____________________ С.И.Якухно

М.П.							    М.П.

«____» __________________ 202_ г.			«____» ________________ 202_ г.